Приложение № 1 к Договору управления многоквартирным домом

от «      » июля 2020 года

Технические характеристики многоквартирного дома № 7-г по адресу: 
г. Челябинск, ул. Лесопарковая

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание, характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Год постройки | 2020 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
|  | Тип проекта | индивидуальный |
|  | Кадастровый номер | 74:36:0515001:3854 |
|  | Этажность | 24 |
|  | Количество этажей, ед | 25 (1 подвальный) |
|  | Количество секций | 2 |
|  | Строительный объем: т.ч. надземная часть | 133373 125947 |
|  | Общая площадь,кв.м | 36299,7 |
|  | Площадь нежилых помещений | 7298,4 |
|  | Площадь встроено-пристроенных помещений, кв.м | 1746,2 |
|  | Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас), кв.м | 25999,7 |
|  | Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас), кв.м | 25033,5 |
|  | Количество квартир( ед), в т.ч.: Однокомнатные, ед/кв.м Двухкомнатные, ед/кв.м Трехкомнатные, ед/кв.м | 296 112 / 6077,7 104 / 9433,8 80 / 9522,0 |
|  | Фундамент | Железобетонный: столбчатый/ленточный/свайный |
|  | Материал стен | Кирпич,, утеплитель минераловатный |
|  | Перегородки | Кирпичные |
|  | Кровля | Плоская с внутренним водостоком |
|  | Перекрытия | Безбалочные железобетонные монолитные |
|  | Отделка внутренняя | Не предусмотрена |
|  | Полы | Цементно-песчаная стяжка/ керамогранитная напольная плитка в МОП |
|  | Стены | Кирпичная кладка (250мм) из пустотелого кирпича плотностью 1400 кг/куб.м с наружным слоем утеплителя |
|  | Перегородки межквартирные/межкомнатные | Кирпич пустотелый 250 мм (плотность 1400кг/куб.м)/кирпич пустотелый 120 мм (плотность 1400кг/куб.м) |
|  | Колонны, подколонники | Сборные железобетонные |
|  | Плиты перекрытий и покрытия | Железобетонные монолитные толщиной 160 мм (бетон класс В25) |
|  | Внутренние стены (диафрагмы жесткости) | Монолитные железобетонные |
|  | Окна | ПВХ переплеты с двухкамерными стеклопакетами |
|  | Двери | Металлические противопожарные, алюминиевые (места общего пользования, технические помещения) |
|  | Мусоропровод | Нет |
|  | Отопление | Центральное |
|  | Водопровод (в т.ч. пожаротушение) | Центральное |
|  | Горячее водоснабжение | Центральное |
|  | Электроосвещение | Проводка скрытая |
|  | Вентиляция | Естественная приточно-вытяжная, а также механическая система дымоудаления (коридоры жилых этажей, шахты лифтов, зона безопасности МГН) |
|  | Лифты, ед | 6 |
|  | Сети связи | Телефонизация, интернет, домофонная сеть, цифровое ТВ, система диспетчеризации лифтов. |
|  | Контейнерная площадка твердых коммунальных отходов (ТКО) | Погружная система (заглубление контейнеров) |
|  | Благоустройство | Озеленение, проезды, тротуары, малые архитектурные формы, устройство детских, спортивных площадок и зоны отдыха |

| Управляющая организация: ООО УК «Новый Челябинск» | Собственник: |
| --- | --- |
| Генеральный директор: _________________________ Гиниатулин О. А. | _________________________ |